Необходимый инструмент: 
1. Устройство, настройки которого сбрасываем. 
2. Компьютер с MS Windows (лучше XP). 
3. Утилита для обнаружения и первоначальной настройки устройств Hikvision. Поставляется в комплекте на диске или качается здесь

Ход действий: 
1. Выясняем IP нашего девайса. Если IP известен, можно пропустить. 
-Установливаем IP finder, скачанный по ссылке выше; 
-Запускаем при помощи ярлыка SADP, появившемся на рабочем столе после установки; 
-В появившемся окне ждем ENTER; 
 
-В появившемся окне появится Ваш IP девайс с IP-шником; 
IP адрес узнали. 
2. Подключаемся к камере. 
-Пуск-Выполнить 
-пишем команду cmd Жмем ENTER 
 
-Откроется вот такое окошко. 
 
Уважаемые специалисты, извиняюсь за "разжевывание" и так понятного. Отнеситесь с пониманием. Не каждый с таким сталкивался; 
-В появившемся окне пишем telnet жмем ENTER; 
-Должно появится вот это

-Далее нажимаем o (буква O в английской раскладке) ENTER; 
 
-Вводим полученный IP Вашего устройства жмем ENTER; 
получаем это 
 
Обращаю внимание что данное окно может немного отличаться в зависимости от версии микропрошивки Вашего устройства; 
-Вписываем login root ENTER; 
-Пароль hiklinux ENTER. При вводе пароля, пароль не отображается, кнопка Backspace является символом. Так что не ошибайтесь при вводе пароля; 
Должно получиться следующее; 
 
-переходим в директорию davinci. Для этого набираем cd davinchi ENTER; 
 
-Смотрим список файлов командой ls ENTER. Нам нужен файл devCfg.bin. Если он в списке есть то переходим к следующему пункту. Если нет то пишем cd / ENTER,cd home ENTER, ls ENTER, ищем этот файл в новом списке, и переходим к следующему пункту; 
 
-приступаем к сбросу настроек. Для этого набираем rm devCfg.bin жмем ENTER; 
-и перезагружаем устройство командой reboot ENTER; 
-Вот и все. Закрываем ком строку. После перезагрузки устройство запустится с заводскими настройками, IP адресом 192.0.0.64, логином admin, паролем 12345.

------------------------------------------------------------------------------------------------

для восстановления испорченной прошивки есть утилита tftp 
скопировать папку с tftp в корень любого диска 
скопировать в папку с tftp прошивку 
назначить IP компьютера 192.0.0.128 255.255.255.0 
запустить tftpserv.exe 
если устройство (регистратор, IP камера) не может загрузить вшитую прошивку, то при загрузке устройство автоматически пытается подключиться к серверу tftp по вышеуказанному адресу и загрузить прошивку с него. 
лог событий записывается в tftpserv.log в папке с tftp.