Распиновка разъемов автомагнитол

ACURA

|  | 1-динамик RF+ | 8 -динамик RR+ |
| --- | --- | --- |
|  | 2-динамик LF+ | 9 -динамик RF- |
|  | 3-подсветка | 10-динамик LF- |
|  | 4-Ват+ | 11-Mute |
|  | 5-A+ | 14-Gnd |
|  | 6-упр.ант | 15-динамик LR- |
|  | 7-динамик LR+ | 16-динамик RR- |

ALPINE TDE-7823W

|  | 1-Bat+ | 9-Gnd |
| --- | --- | --- |
|  | 2-динамик LR- | 10-динамик LF- |
|  | 3-динамик LR+ | 11-динамик LF+ |
|  | 4-динамик RR- | 12-динамик RF- |
|  | 5-динамик RR+ | 13-динамик RF+ |
|  | 7-упр.усилит | 16-A+ |
|  | 8-упр.ант | - |

ALPINE 7190M

|  | 2-упр.усилит | 28-динамик LF+ |
| --- | --- | --- |
|  | 8-Gnd- линейных выходов | 29-Gnd |
|  | 9-линейный выход R | 31-Bat+ |
|  | 10-линейный выход L | 32-A+ |
|  | 13-упр.ант | 34-динамик RR+ |
|  | 26-динамик LR+ | 35-динамики RR- и RF- |
|  | 27-динамики LR- и LF- | 36-динамик RF+ |

AUDI GAMMA

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-Gala | 1-динамик RR+ (не во всех моделях) | 1-Data |
|  | 2-Gnd | 2-динамик RR- (не во всех моделях) | 2-Clk |
|  | 3-упр. +12V | 3-динамик RF+ | 3-Ena |
|  | 5-упр.ант | 4-динамик RF- | 5-Gnd |
|  | 6-подсветка | 5-динамик LF+ | 6-упр. +12V |
|  | 7-A+ | 6-динамик LF- | 7-линейный выход RF |
|  | 8-Gnd | 7-динамик LR+ (не во всех моделях) | 8-линейный выход RR |
|  | - | 8-динамик LR- (не во всех моделях) | 9-линейный выход LF |
|  | - | - | 10-линейный выход LR |

BECKER AVUS, AVUS2000, GRAND PRIX

|  | A.A.-упр.ант |
| --- | --- |
|  | 1 -Bat+ |
|  | 2 -подсветка |
|  | 3 -A+ |
|  | 4 -Gnd |

BECKER GRAND PRIX CD

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-рег.динамиков | 1-динамик RR+ | 1-линейный выход LR |
|  | 3-Tel mute | 2-динамик RR- | 2-линейный выход RR |
|  | 4-Bat+ | 3-динамик RF+ | 3-Gnd- линейных выходов |
|  | 5-упр.ант | 4-динамик RF- | 4-линейный выход LF |
|  | 7-A+ | 5-динамик LF+ | 5-линейный выход RF |
|  | 8-Gnd | 6-динамик LF- | 6-упр. |
|  | - | 7-динамик LR+ | 7-20-Datalink |
|  | - | 8-динамик LR- | - |

BLAUPUNKT  Alpha CC

|  | A |
| --- | --- |
|  | 2-Tel mute |
|  | 4-S-конт. |
|  | 5-упр.ант |
|  | 6- подсветка |
|  | 7- A+ |
|  | 8- Gnd |
|  | B |
|  | 3 - динамик RF+ |
|  | 4 - динамик RF- |
|  | 5 - динамик LF+ |
|  | 6 - динамик LF- |

BLAUPUNKT RDM & RCM 126, 127, 128 ; Fun Line (не все)

|  | A | B | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-Tel mute | 1-динамик RR+ | 1-линейный выход LR | 12-Remote control |
|  | 4-упр. | 2-динамик RR- | 2-линейный выход RR | 13-Scl |
|  | 5-упр.ант | 3-динамик RF+ | 3-Gnd- линейных выходов | 14-Sda |
|  | 6-подсветка | 4-динамик RF- | 4-линейный выход LF | 16-упр.12V |
|  | 7-A+ | 5-динамик LF+ | 5-линейный выход RF | 17-Gnd |
|  | 8-Gnd | 6-динамик LF- | 6-12V | 18-Gnd- входов |
|  | - | 7-динамик LR+ | 10-Remote control | 19-вход L |
|  | - | 8-динамик LR- | 11-Remote control | 20-вход R |
|  | - | - | - | 13-20-CD Changer Interface |

BLAUPUNKT Fun Line 2 : Cassablanca CD50, ...

| A | B | C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-AUTO SOUND | 1-динамик RR+ | 1-линейный выход LR | 11-REMOTE CONTROL вход |
| 2-TEL MUTE | 2-динамик RR- | 2-линейный выход RR | 12-REMOTE CONTROL GND |
| 3-SUBWOOFER LINE OUT | 3-динамик RF+ | 3-GND линейных выходов | 13-BUS-IN |
| 4-BAT+ | 4-динамик RF- | 4-линейный выход LF | 14-BUS-OUT |
| 5-упр.ант | 5-динамик LF+ | 5-линейный выход RF | 15-12V |
| 6-подсветка | 6-динамик LF- | 6-12V | 16-упр.12V |
| 7-A+ | 7-динамик LR+ | 7-TEL/линейный вход + | 17-BUS-GND |
| 8-GND | 8-динамик LR- | 8-TEL/линейный вход - | 18-GND линейных входов |
| D |  | 9-RADIO/упр. | 19-вход линейный L |
| 1-2-ой линейный вход L | 2-2-ой линейный вход R | 10-REMOTE CONTROL 12V | 20-вход линейный R |
| 3-2-2-ой линейный вход R | - | - | - |

BLAUPUNKT CCP08, Denver SQR88, Sylt SQR88

|  | 1-упр.+5V |
| --- | --- |
|  | 2-упр. |
|  | 4-линейный выход R |
|  | 5-линейный выход L |
|  | 6-GND линейных выходов |
|  | 7-упр.усилит. |
|  | 8-BAT+ |
|  | 9-A+ |
|  | 10-GND |

BLAUPUNKT San Francisco SQR28

|  | 1-упр.усилит/ант | 9-динамик LF- |
| --- | --- | --- |
|  | 2-линейный выход | 10-динамики RF- и RR- |
|  | 3-линейный выход | 11-динамики LF+ и LR+ |
|  | 4-линейный выход | 13-динамик RR+ |
|  | 5-линейный выход | 14-динамик LR- |
|  | 6-GND линейных выходов | 15-A+ |
|  | 7-подсветка | 16-BAT+ |
|  | 8-динамик RF+ | 17-GND |

BLAUPUNKT

|  | 1-GND |
| --- | --- |
|  | 2-A+ |
|  | 3-упр.ант |
|  | 4-BAT+ |
|  | 5-линейные выходы |
|  | - |
|  | - |

BLAUPUNKT  Lubeck SQM 28

|  | 1-упр.ант |
| --- | --- |
|  | 2-упр. |
|  | 3-BAT+ |
|  | 4-GND |
|  | 5-динамики R |
|  | 6-динамики L |

BMW

|  | 1-A+ | 7-динамик LF+ |
| --- | --- | --- |
|  | 2-BAT+ | 8-динамик LF- |
|  | 3-GND | 9-динамик RF+ |
|  | 4-пустой | 10-динамик RF- |
|  | 5-динамик RR+ | 11-динамик LR+ |
|  | 6-динамик RR- | 12-динамик LR- |

BMW

| 1-imput RR -(radio) | 9- динамик RR-(сч) | 14-imput RF -(radio) | 22-динамик LF- (сч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-imput RR+(radio) | 10-динамик RL+(вч) | 15-imput RF +(radio) | 23-динамик RF+(вч) |
| 3-imput RL+(radio) | 11-динамик RL+(вч) | 16-imput LF +(radio) | 24-динамик RF -(вч) |
| 4-imput RL -(radio) | 12-динамик RR+(вч) | 17-imput LF -(radio) | 25-динамик LF+(вч) |
| 8-динамик RR+(сч) | 13-динамик RR- (вч) | 21-динамик LF+(сч) | 26-динамик LF -(вч) |

BMW BAVARIA C REVERSE III

|  | 1-BAT+ |
| --- | --- |
|  | 2-BEL. |
|  | 3-ANT |
|  | 4-A+ |
|  | 5-GND |
|  | - |
|  | - |

BMW

|  | 1-динамик LF+ | 9-BAT+ |
| --- | --- | --- |
|  | 2-динамик RF+ | 10-DCTRL |
|  | 3-динамик LR+ | 11-динамик RF- |
|  | 4-TEL MUTE | 12-динамик LR- |
|  | 5-A+ | 13-подсветка |
|  | 6-динамик RR+ | 14-динамик RR- |
|  | 7- ------- | 15-GND |
|  | 8-динамик LF- | 16-упр.ант |

Chrysler Voyager, Saratoga, Le Baron,  Neon, Stratus, Vision, Grand Voyager

|  | 1-A+ | 12-динамик RF- |
| --- | --- | --- |
|  | 2-BAT+ | 13-динамик LF+ |
|  | 3-подсветка | 14-динамик LF- |
|  | 4-упр.ант | 15-динамик LR+ |
|  | 9-динамик RR+ | 16-динамик LR- |
|  | 10-динамик RR- | GND-обод разьема |
|  | 11-динамик RF+ | - |

Chrysler  2569488- Jeep Grand Cherokee

| 1-BAT + | 8-Динамик RR- |
| --- | --- |
| 2-ACC + | 9-Динамик LR- |
| 3-iLL | 10-Динамик RF+ |
| 4-PARK | 11-Динамик LF+ |
| 5-Динамик RF- | 12-Динамик RR+ |
| 6-Динамик LF- | 13-Динамик LR+ |
| 7-MUTE | 14-Питание ANT |
| Общий провод находится на корпусе между разъёмами |  |

Chrysler - Jeep, Renault

|  | 1-A+ | 12-динамик RF- |
| --- | --- | --- |
|  | 3-BAT+ | 13-динамик LF+ |
|  | 4-подсветка | 14-динамик LF- |
|  | 5-упр.ант | 15-динамик LR+ |
|  | 9-динамик RR+ | 16-динамик LR- |
|  | 10-динамик RR- | GND-обод разьема |
|  | 11-динамик RF+ | - |

CITROEN

|  | 1-динамик RF+ | 8-динамик RF- |
| --- | --- | --- |
|  | 2-динамик RR+ | 9-динамик RR- |
|  | 3-GND | 10-BAT+ |
|  | 4-упр.ант | 11-подсветка |
|  | 5-A+ | 12-динамик LR- |
|  | 6-динамик LR+ | 13-динамик LF- |
|  | 7-динамик LF+ | - |

CLARION CXR401

|  | 1-динамик RF- | 9-динамик LF- |
| --- | --- | --- |
|  | 2-динамик RF+ | 10-динамик LF+ |
|  | 3-динамик RR- | 11-динамик LR- |
|  | 4-динамик RR+ | 12-динамик LR+ |
|  | 5-упр.ант (?) | 13-GND |
|  | 6-A+ | 14-BAT+ |
|  | 8-подсветка (?) | - |

CLARION RAX660DZ

|  | 1- динамик LR+ | 9- динамик LR- |
| --- | --- | --- |
|  | 2- динамик LF- | 10 - --- |
|  | 3- динамик LF+ | 11-A+ |
|  | 4- динамик RF+ | 12 - --- |
|  | 5- динамик RF- | 13-упр.ант |
|  | 6- динамик RR+ | 14-подсветка |
|  | 7- динамик RR- | 15-BAT+ |
|  | 8- +12V | 16-GND |

DAEWOO

|  | 1 -A+ | 11 - динамик RF+ |
| --- | --- | --- |
|  | 2 -GND | 12 -динамик RF- |
|  | 3 -BAT+ | 13 -динамик LF+ |
|  | 4 -подсветка | 14 -динамик LF- |
|  | 5 -упр.ант | 15 -динамик LR+ |
|  | 6 -динамик RR+ | 16 -динамик LR- |
|  | 7 -динамик RR- | - |

DAEWOO AKF-4087XC, AKF-9625

|  | 1- динамик RR (-) | 8 - динамикRR SP (+) |
| --- | --- | --- |
|  | 2 - динамик RL (-) | 9 - Negative ground |
|  | 3 - Auto anten | 10 - Light lluminator |
|  | 4 - Acc B (+) power | 11 - Battery B+ |
|  | 5 - динамик FR SP (+) | 12 - динамик FR SP (-) |
|  | 6 - динамик FL SP (+) | 13 - динамик FL SP (-) |
|  | 7 -динамик RL SP (+) | - |

DAEWOO AKF-8846, AKF-8847

| 1 -динамик RF+ | 7 -динамик LR+ | 12 -A+ ANTENN |
| --- | --- | --- |
| 2 -динамик RR+ | 8 -динамик LF+ | 14 -GND NEGATIVE |
| 3 -ILL DIMM(B+) | 9 -динамик RF- | 17 -динамик LR- |
| 4 -ACC B+ | 10 -динамик RR- | 18 -динамик LF- |
| 5 -BACK UP B+ | 11 -LL KONTROL V | - |

DAEWOO AKF-9255V

|  | 1 -динамик RF+ | 9 -GND линейных выходов |
| --- | --- | --- |
|  | 2 -динамик RF- | 10 -динамик LF+ |
|  | 3 -динамик RR+ | 11 -динамик LF- |
|  | 4 -динамик RR- | 12 -динамик LR+ |
|  | 5 -GND | 13 -динамик LR- |
|  | 6 -GND | 14 -A+ |
|  | 7 -BAT+ | 15 -A+ |
|  | 8 -линейный выход R | 16 -упр.ант |

DAEWOO AKF-9255XV

| 1 -динамик RF+ |  | 7 - a+ |  | 19 -динамик LF- | Ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 -динамик RF- | Ч | 14 - |  | 20 -динамик LF+ |  |
| 3 -динамик RR+ |  | 15 -питание ант. |  | - | - |
| 4 -динамик RR- | Ч | 17 -динамик LR- | Ч | - | - |
| 6 -gnd |  | 18 -динамик LR+ |  | - | - |

DAIHATSU

|  | 1 -A+ | 11- динамик RF+ |
| --- | --- | --- |
|  | 2 -GND | 12 -динамик RF- |
|  | 3 -BAT+ | 13 -динамик LF+ |
|  | 4 -подсветка | 14 -динамик LF- |
|  | 5 -упр.ант | 15 -динамик LR+ |
|  | 9 -динамик RR+ | 16 -динамик LR- |
|  | 10- динамик RR- | - |

FORD

GELHARD GXR-2XX

|  | A | 3 -динамик RF+ |
| --- | --- | --- |
|  | 4 -Memori | 4 -динамик RF- |
|  | 7 -+12V | 5 -динамик LF+ |
|  | 8 -Gnd | 6 -динамик LF- |
|  | B | 7 -динамик LR+ |
|  | 1 -динамик RR+ | 8 -инамик LR- |
|  | 2 -динамик RR- | - |

GELHARD GXR-860QM

|  | 2 -динамик R+ | 12 -динамик L+ |
| --- | --- | --- |
|  | 3 -динамик R- | 13 -динамик L- |
|  | 4 -GND | 14 -A+ |
|  | 5 -BAT+ | 15 -упр.ант |
|  | 7 -линейный выход R | 17 -подсветка |
|  | 8 -линейный выход L | 18 -GND линейных выходов |
|  | 10 -ANT GND | 20 -ANT |

GRUNDIG WKC2830, WKC2820

|  | 1 -GND |
| --- | --- |
|  | 2 -A+ |
|  | 3 -подсветка |
|  | 4 -упр.ант |
|  | 5 -BAT+ |

GRUNDIG WKC2841

|  | 1 -GND | 7 -CTRL |
| --- | --- | --- |
|  | 2 -A+ | 8 -динамик LF |
|  | 3 -подсветка | 9 -динамик RF |
|  | 4 -CTRL | 10- динамик LR |
|  | 5 -BAT+ | 11- динамик RR |
|  | 6 -GND | - |

GRUNDIG

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| 1 -SCV* | 1 -динамик RR+ | 1 -TXD |
| 2 -TEL MUTE | 2 -динамик RR- | 2 -RXD |
| - | 3 -динамик RF+ | 3 -+A (CD) |
| 4 -BAT+ | 4 -динамик RF- | 4 -+U (CD) |
| 5 -упр.ант | 5 -динамик LF+ | 5 -GND линейных выходов |
| 6 -подсветка | 6 -динамик LF- | 6 -GND |
| 7 -A+ | 7 -динамик LR+ | 7 -линейный выход RF |
| 8 -GND | 8 -динамик LR- | 8 -линейный выход RR |
| - | - | 9 -линейный выход LF |
| - | SCV*-Speed Control Volume | 10-линейный выход LR |

GRUNDIG

| A | B | C |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 -SCV* | 1-динамик RR+ | 1-линейный выход LR | 11-AUX IN |
| 2 -TEL MUTE | 2-динамик RR- | 2-линейный выход RR | 12-AUX GND |
| 3 - --- | 3-динамик RF+ | 3-GND линейных выходов | 13-CD-BUS |
| 4 -BAT+ | 4-динамик RF- | 4-линейный выход LF | 15-CD-BUS GND |
| 5 -упр.ант | 5-динамик LF+ | 5-линейный выход RF | 16-+A (CD) |
| 6 -подсветка | 6-динамик LF- | 6-12V | 17-+U (CD) |
| 7 -A+ | 7-динамик LR+ | 7-RXD | 18-CD-NF GND |
| 8 -GND | 8-динамик LR- | 8-TXD | 19-CD-NF LEFT |
| - | - | 9-GND | 20-CD-NF RIGHT |
| SCV*-Speed | - | - | 13-20-CD Changer |
| Control Volume | - | - | Interface |

GOLDSTAR  TCC - 330

| 3-динамик RF+ |  | 7-динамик RF- |  | 11-GND Lin out | con | 15-L-ch+CD input | con |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-динамик RR+ |  | 8-динамик LF- |  | 12-L-ch+Lin out | con | 16-динамик LR- |  |
| 5-динамик LF+ |  | 9-BAT+ |  | 13-R-ch+CD input | con | 17-динамик RR- |  |
| 6-динамик LR+ |  | 10-R-ch+Lin out | con | 14-GND CD input | con | 18-GND |  |

GOLDSTAR  TCC - 573

| 1-упр.ант |  | 5-динамик LR+ |  | 9-динамик LF- | Ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-динамик RF+ |  | 6-BAT+ |  | 10-динамик RR- | Ч |
| 3-динамик LF+ |  | 7-A+memori |  | 11-динамик LR- | Ч |
| 4-динамик RR+ |  | 8-динамик RF- | Ч | 12-GND | Ч |

HONDA

| 1-динамик RR+ | 6-упр.ант | 13-GND |
| --- | --- | --- |
| 2-динамик LR+ | 7-динамик LF+ | 14-динамик LF- |
| 3-подсветка | 8-динамик RF+ | 15-динамик RF- |
| 4-BAT+ | 9-динамик RR- | - |
| 5-A+ | 10-динамик LR | - |

HYUNDAI ATOS, SONATA

|  | 1-A+ | 11-динамик RF+ |
| --- | --- | --- |
|  | 2-GND | 12-динамик RF- |
|  | 3-BAT+ | 13-динамик LF+ |
|  | 4-подсветка | 14-динамик LF- |
|  | 5-упр.ант | 15-динамик LR+ |
|  | 9-динамик RR+ | 16-динамик LR- |
|  | 10-динамик RR- | - |

HYUNDAI H510JE

|  | 1-упр.ант | 8-динамик LR+ |
| --- | --- | --- |
|  | 2-динамик LR- | 9-динамик LF+ |
|  | 3-динамик LF- | 10-A+ |
|  | 4-динамик RF- | 11-BAT+ |
|  | 5-динамик RR- | 12-динамик RF+ |
|  | 6 - ------ | 13-динамик RR+ |
|  | 7-GND | 14-подсветка |

ISUZU

|  | 1-A+ | 12-динамик RF- |
| --- | --- | --- |
|  | 3-BAT+ | 13-динамик LF+ |
|  | 4-подсветка | 14-динамик LF- |
|  | 5-упр.ант | 15-динамик LR+ |
|  | 9-динамик RR+ | 16-динамик LR- |
|  | 10-динамик RR- | GND-обод разьема |
|  | 11-динамик RF+ | - |

IVECO DAILY

|  | 2-GND |
| --- | --- |
|  | 3-BAT+ |
|  | 11-динамик RF+ |
|  | 12-динамик RF- |
|  | 13-динамик LF+ |
|  | 14-динамик LF- |

JVC KD-GT5R

|  | 1-GND | 7-упр.ант и усилит |
| --- | --- | --- |
|  | 2-линейный выход RF | 8-BAT+ |
|  | 3-GND линейных выходов FRONT | 9-A+ |
|  | 4-линейный выход LF | 10-GND линейных выходов REAR |
|  | 5-линейный выход RR | 11-линейный выход LR |

JVC KS-R38

|  | 1-динамик LR+ | 6-GND динамиков |
| --- | --- | --- |
|  | 2-динамик LF+ | 7-A+ |
|  | 3-динамик RF+ | 8-BAT+ |
|  | 4-динамик RR+ | 9-упр.ант |
|  | 5-GND | - |

JVC KS-RG4

|  | 4-линейный выход L | 16-динамик LF- | 28-усилит |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5-упр.ант | 17-динамик RF- | 31-усилит - аудио GND |
|  | 6-динамик LF+ | 18-динамик LR- | 32-усилит - аудио вход R |
|  | 7-динамик RF+ | 19-динамик RR- | 33-усилит |
|  | 8-динамик LR+ | 20-GND | 34-усилит |
|  | 9-динамик RR+ | 24-усилит - аудио вход L | 35-усилит |
|  | 10-A+ | 25-усилит | 36-усилит |
|  | 13-GND линейных выходов | 26-усилит | - |
|  | 14-линейный выход L | 27-усилит | - |

JVC KS-R38

|  | 1-динамик LR+ | 6-GND динамиков |
| --- | --- | --- |
|  | 2-динамик LF+ | 7-A+ |
|  | 3-динамик RF+ | 8-BAT+ |
|  | 4-динамик RR+ | 9-упр.ант |
|  | 5-GND | - |

JVC KS-RG4

|  | 4-линейный выход L | 16-динамик LF- | 28-усилит |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5-упр.ант | 17-динамик RF- | 31-усилит - аудио GND |
|  | 6-динамик LF+ | 18-динамик LR- | 32-усилит - аудио вход R |
|  | 7-динамик RF+ | 19-динамик RR- | 33-усилит |
|  | 8-динамик LR+ | 20-GND | 34-усилит |
|  | 9-динамик RR+ | 24-усилит - аудио вход L | 35-усилит |
|  | 10-A+ | 25-усилит | 36-усилит |
|  | 13-GND линейных выходов | 26-усилит | - |
|  | 14-линейный выход L | 27-усилит | - |

JVC XL-G2500

|  | 1-A+ | 7-ANT GND (CHG) |
| --- | --- | --- |
|  | 2-GND | 8-линейный выход RF |
|  | 3-BAT+ | 9-линейный выход LF |
|  | 4-упр.усилит | 10-GND линейных выходов |
|  | 5-ANT GND | 23-линейный выход RR |
|  | 6-ANT | 24-линейный выход LR |

JVC KS-LX200R

|  | 1-GND | 7-динамик LR- | 13-динамик RF+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-A+ | 8-динамик LR+ | 14-динамик RF- |
|  | 3-упр.ант | 9-BAT+ | 15-динамик LF- |
|  | 5-динамик RR+ | 10-подсветка | 16-динамик LF+ |
|  | 6-динамик RR- | 12-TEL MUTE | - |

KENWOOD KDC-7070R, KDC-5040R, KRC-958R, ...

|  | 1-GND | 7-динамик LF- | 12-EXT.AMPL.CONT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-A+ | 8-динамик LF+ | 13-динамик RR+ |
|  | 3-упр.ант | 9-BAT+ | 14-динамик RR- |
|  | 5-динамик RF+ | 10-подсветка | 15-динамик LR- |
|  | 6-динамик RF- | 11-TEL MUTE | 16-динамик LR+ |

KENWOOD KRC-155D

|  | 1-GND | 6-динамик |
| --- | --- | --- |
|  | 3-A+ | 8-динамик + |
|  | 5-BAT+ | 9-динамик - |

KENWOOD KDC-84R, KDC-94R

|  | 1-вход А | 11-вход А | 25-GND |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-GND входа А | 17-GND линейного выхода L | 26-A+ |
|  | 7-линейный выход L | 18-GND линейного выхода R | 27-упр.усилит |
|  | 8-линейный выход R | 19-GND линейного выхода R | 33-BAT+ |
|  | 9-линейный выход R | 20-GND линейного выхода L | 34-подсветка |
|  | 10-линейный выход L | - | - |

KENWOOD KRC-951RDS, KRC-851D, KRC-751D/L, KRC-651D/L, KRC-451D/L

|  | 1-ANT GND | 21-A+ |
| --- | --- | --- |
|  | 8-подсветка | 22-GND |
|  | 9-BAT+ | 23-динамик RR- |
|  | 10-динамик LR- | 24-динамик RR+ |
|  | 11-динамик LR+ | 25-динамик RF+ |
|  | 12-динамик LF+ | 26-динамик RF- |
|  | 13-динамик LF- | 30-36-упр.усилит |
|  | 14-ANT | 42-48-упр.усилит |
|  | 20-упр.ант | - |

KENWOOD KRC-951R, KRC-852D/L, KRC-752R, KRC-453D/L, KRC-452D/L

| 1-ANT GND | 14-ANT | 26-динамик RF- |
| --- | --- | --- |
| 4-линейный выход L | 17-линейный выход R | 27-GND линейного выхода L |
| 5-GND линейного выхода L | 18-GND линейного выхода R | 28-линейный выход L |
| 8-подсветка | 20-упр.ант | 36-PHONE INTERFACE |
| 9-BAT+ | 21-A+ | 39-GND линейного выхода R |
| 10-динамик LR- | 22-GND | 40-линейный выход R |
| 11-динамик LR+ | 23-динамик RR- | 48-PHONE INTERFACE |
| 12-динамик LF+ | 24-динамик RR+ | - |
| 13-динамик LF- | 25-динамик RF+ | - |

KIA PRIDE

|  | 1-A+ | 9-динамик RR+ | 13-динамик LF+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-GND | 10-динамик RR- | 14-динамик LF- |
|  | 3-BAT+ | 11-динамик RF+ | 15-динамик LR+ |
|  | 4-подсветка | 12-динамик RF- | 16-динамик LR- |

LG  ( TCC-8020)

|  | 1-динамик RR+ | 5-динамик RF- | 9-динамик LR+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-динамик RR- | 6-BAT+ | 10-ANT |
|  | 3-GND | 7-A+ | 11-динамик LF- |
|  | 4-динамик RF+ | 8-динамик LR- | 12-динамик LF+ |

MERCEDES (BECKER AVUS, AVUS2000, GRAND PRIX)

|  | A.A.-упр.ант |
| --- | --- |
|  | 1-BAT+ |
|  | 2-подсветка |
|  | 3-A+ |
|  | 4-GND |

MERCEDES

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
|  | 4-BAT+ | 1-динамик RR+ |
|  | 5-упр.ант | 2-динамик RR- |
|  | 6-подсветка | 3-динамик RF+ |
|  | 7-A+ | 4-динамик RF- |
|  | 8-GND | 5-динамик LF+ |
|  | - | 6-динамик LF- |
|  | - | 7-динамик LR+ |
|  | - | 8-динамик LR- |

MITSUBISHI CARISMA, COLT, ECLIPSE, PAJERO, LANCER

|  | 1-динамик RR+ | 8-динамик LR- |
| --- | --- | --- |
|  | 2-динамик LR+ | 10-A+ |
|  | 3-упр.ант | 11-BAT+ |
|  | 4-подсветка + | 12-подсветка |
|  | 5-динамик LF+ | 13-динамик LF- |
|  | 6-динамик RF+ | 14-динамик RF- |
|  | 7-динамик RR- | GND-обод разьема |

NATIONAL  RM-Z11SAB

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| 1-Не еспользуетя | 1-Не еспользуетя | 1-Динамик LF- |
| 2-Динамик LR- | 2-Общий (GND) | 2-Динамик RF- |
| 3-Динамик RR- | 3-Подсветка | 3-Питание антенны |
| 4-Не еспользуетя | 4-Ватарея + | 4-Динамик LF+ |
| 5-Динамик LR+ | 5- | 5-Динамик RF+ |
| 6-Динамик RR+ | 6- | 6-Питание EEPROM |

NISSAN

| 1-динамик LR+ | 6-динамик RF+ | 11-динамик RF- |
| --- | --- | --- |
| 2-динамик RR+ | 7-A+ | 12-упр.ант |
| 3-динамик LR- | 8-подсветка | 13-GND |
| 4-динамик RR- | 9-BAT+ | - |
| 5-динамик LF+ | 10-динамик LF- | - |

OPEL Philips SC201, Blaupunkt SC202, Grundig CAR200

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
|  | 4-BAT+ | 1-динамик RR+ (нет в CAR200) |
|  | 5-упр.ант | 2-динамик RR- (нет в CAR200) |
|  | 6-подсветка | 3-динамик RF+ |
|  | 7-A+ | 4-динамик RF- |
|  | 8-GND | 5-динамик LF+ |
|  | C | 6-динамик LF- |
|  | 1-SDA | 7-динамик LR+ (нет в CAR200) |
|  | 2-SCL | 8-динамик LR- (нет в CAR200) |
|  | 3-GND | - |
|  | 4-MCS (MBR) | - |

OPEL FRONTERA

|  | 1-A+ | 12-динамик RF- |
| --- | --- | --- |
|  | 3-BAT+ | 13-динамик LF+ |
|  | 4-подсветка | 14-динамик LF- |
|  | 5-упр.ант | 15-динамик LR+ |
|  | 9-динамик RR+ | 16-динамик LR- |
|  | 10-динамик RR- | GND-обод разьема |
|  | 11-динамик RF+ | - |

PANASONIC CQ-RD915LEN, DP-200V (с CD диском)

| 1-TEL MUTE (?) | 5-динамик LR- | 9-подсветка (?) | 13-динамик LF- |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-динамик RR+ | 6-GND | 10-динамик RF+ | 14-упр.ант |
| 3-динамик RR- | 7-A+ | 11-динамик RF- | 15-BAT+ |
| 4-динамик LR+ | 8-BAT+ | 12-динамик LF+ | 16-GND |

PANASONIC CQ-H03,04,06,07,08; CQ-J03, CQ-D50, CQ-RD50

| 1-линейный выход R (не все) | 8-динамик LR- | 15-динамик RF |
| --- | --- | --- |
| 2-линейный выход L (не все) | 9-BAT+ (не все) | 16-динамик RR+ |
| 3-ANT GND | 10-A+ | 17-динамик LF- |
| 5-динамик RF+ | 11-TEL MUTE (не все) | 18-динамик LR+ |
| 6-динамик RR- | 12-GND линейных выходов (не все) | 19-GND |
| 7-динамик LF+ | 13-ANT | 20-упр.ант |

PANASONIC CQ-DP31EG, CQ-DP41EG

| 1-линейный выход RR | 6-динамик RR- | 11-TEL MUTE | 16-динамик RR+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-линейный выход LR | 7-динамик LF+ | 12-GND линейных выходов | 17-динамик LF- |
| 3-ANT GND | 8-динамик LR- | 13-ANT | 18-динамик LR+ |
| 4-линейный выход LF | 9-BAT+ | 14-линейный выход RF | 19-GND |
| 5-динамик RF+ | 10-A+ | 15-динамик RF- | 20-упр.ант |

PEUGEOT

|  | 1-динамик RF+ | 8-динамик RF- |
| --- | --- | --- |
|  | 2-динамик RR+ | 9-динамик RR- |
|  | 3-GND | 10-BAT+ |
|  | 4-упр.ант | 11-подсветка |
|  | 5-A+ | 12-динамик LR- |
|  | 6-динамик LR+ | 13-динамик LF- |
|  | 7-динамик LF+ | - |

PHILIPS

PHILIPS SC201

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| 4-BAT+ | 1-динамик RR+ | 1-SDA |
| 5-упр.ант | 2-динамик RR- | 2-SCL |
| 6-подсветка | 3-динамик RF+ | 3-GND |
| 7-A+ | 4-динамик RF- | 4-MCS (MBR) |
| 8-GND | 5-динамик LF+ | - |
| - | 6-динамик LF- | - |
| - | 7-динамик LR+ | - |
| - | 8-динамик LR- | - |

PHILIPS CAR400

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| 1-SDV | 1-динамик RR+ | 1-SDA |
| 2-SAC | 2-динамик RR- | 2-SCL |
| 3-TEL MUTE | 3-динамик RF+ | 3-TIS |
| 4-BAT+ | 4-динамик RF- | 4-MRQ |
| 5-упр.ант | 5-динамик LF+ | 6-DDL |
| 6-подсветка | 6-динамик LF- | - |
| 7-A+ | 7-динамик LR+ | - |
| 8-GND | 8-динамик LR- | - |

PHILIPS CCR600

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| 1-SDV | 1-динамик RR+ | 1-SDA |
| 2-SAC | 2-динамик RR- | 2-SCL |
| 3-TEL MUTE | 3-динамик RF+ | 3-TIS |
| 4-BAT+ | 4-динамик RF- | 4-MRQ |
| 5-упр.ант | 5-динамик LF+ | 5-CL |
| 6-подсветка | 6-динамик LF- | 6-DDL |
| 7-A+ | 7-динамик LR+ | 7-CH |
| 8-GND | 8-динамик LR- | 8-IH |
| - | - | 9-CDL |
| - | - | 10-CDR |

PHILIPS DC670

|  | 1-GND |
| --- | --- |
|  | 2-A+ |
|  | 3-подсветка |
|  | 4-упр.ант |
|  | 5-BAT+ |
|  | 6- ----- |
|  | 7- ----- |

PHILIPS

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-TEL MUTE | 1-динамик RR+ | 1-линейный выход LR |
|  | 2-REMOTE GND | 2-динамик RR- | 2-линейный выход RR |
|  | 3-REMOTE | 3-динамик RF+ | 3-GND линейных выходов |
|  | 4-BAT+ | 4-динамик RF- | 4-линейный выход LF |
|  | 5-упр.ант | 5-динамик LF+ | 5-линейный выход RF |
|  | 6-подсветка | 6-динамик LF- | 13-D2B+ |
|  | 7-A+ | 7-динамик LR+ | 14-D2B- |
|  | 8-GND | 8-динамик LR- | 15-GND |
|  | - | - | 16-+12V PERMANENT |
|  | - | - | 17-+12V SWITCH |
|  | - | - | 18-AUDIO GND |
|  | - | - | 19-AUDIO L |
|  | - | - | 20-AUDIO R |

PIONEER KEH-1010QR

|  | 6-динамик LF,RF- | 14-GND | 19-динамик RF+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8-динамик LR,RR- | 16-ант | 20-динамик LR+ |
|  | 9-динамик LF+ | 17-GND Aнт | - |
|  | 10-динамик RR+ | 18-BAT+ | - |

PIONEER KE-1900

|  | 1-упр.ант | 3-динамик RF+ | 5-динамик LF+ | 7-A+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-BAT+ | 4-динамик RF- (???) | 6-динамик LF- (???) | 8-GND |

PIONEER KE-1700SDK

|  | 1-динамик LF+ | 14-GND динамиков |
| --- | --- | --- |
|  | 2-динамик RF+ | 17-GND |
|  | 7-A+ | 18-GND (с обода разьема) |
|  | 8-упр.ант | 20-ANT GND |
|  | 10-ANT | - |

PIONEER KEH-1950

|  | 1-упр.ант | 5-динамик LF- | 9-динамик LR- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-A+ | 6-динамик LF+ | 10-динамик RR+ |
|  | 3-динамик RF- | 7-BAT+ | 11-динамик RR- |
|  | 4-динамик RF+ | 8-динамик LR+ | 12-GND |

PIONEER KEH-2500R

|  | 1-упр.ант | 5-динамик LF- | 9-динамик LR- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-A+ | 6-динамик LF+ | 10-динамик RR+ |
|  | 3-динамик RF- | 7-BAT+ | 11-динамик RR- |
|  | 4-динамик RF+ | 8-динамик LR+ | 12-GND |

PIONEER KEH-2600, KEH-3600

|  | 1-упр.ант | 5-динамик RF+ | 9-динамик RR+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-A+ | 6-динамик RF- | 10-динамик RR- |
|  | 3-динамик LF+ | 7-динамик LR+ | 11-BAT+ |
|  | 4-динамик LF- | 8-динамик LR- | 12-GND |

PIONEER KEH-3800 (RDS)

|  | 1-TEL MUTE | 6-динамик LF- | 11-динамик RR+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-упр.ант | 7-динамик LF+ | 12-динамик RR- |
|  | 3-A+ | 8-BAT+ | 13-GND |
|  | 4-динамик RF- | 9-динамик LR+ | - |
|  | 5-динамик RF+ | 10-динамик LR- | - |

PIONEER DEH-P443R

|  | 1-GND | 7-динамик RF- | 12-DRSW |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-упр.ант | 8-динамик RF+ | 13-динамик LR- |
|  | 4-TEL MUTE | 9-BAT+ | 14-динамик LR+ |
|  | 5-динамик LF- | 10-подсветка | 15-динамик RR- |
|  | 6-динамик LF+ | 11-A+ | 16-динамик RR+ |

PIONEER DEH-624R

|  | 1-динамик LR- | 6-динамик LF- | 11-динамик RF+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-динамик RR- | 7-динамик LR+ | 12-динамик LF+ |
|  | 3-упр.ант | 8-динамик RR+ | - |
|  | 4-GND | 9-BAT+ | - |
|  | 5-динамик RF- | 10-A+ | - |

PIONEER DEH-790SDK

|  | 1-TEL MUTE | 6-GND |
| --- | --- | --- |
|  | 2-A+ | 7-BAT+ |
|  | 3-подсветка | 8-упр.усилит |
|  | 4-динамик RF+ | 9-динамик RF- |
|  | 5-динамик LF+ | 10-динамик LF- |

PIONEER DEH-M980RDS, KEH-M8300RDS, KEH-M9300RDS

|  | 1-динамик LR- | 6-динамик RF- | 11-BAT+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-динамик RR- | 7-динамик LF- | 12-упр.ант |
|  | 3-TEL MUTE | 8-динамик LR+ | 13-динамик RF+ |
|  | 4-A+ | 9-динамик RR+ | 14-динамик LF+ |
|  | 5-подсветка | 10-GND | - |

PIONEER KEH-M7005W

|  | 1-BAT+ | 6-BAT+ |
| --- | --- | --- |
|  | 2-динамики RF+ | 7-динамик RR+ |
|  | 3-динамики LF+ | 8-динамик RR- |
|  | 4-динамик F- | 9-динамики LR+ |
|  | 5-GND | 10-динамик LR- |

PIONEER KEH-M7400RDS

|  | 1-ANT REMOTE | 5-динамик LF+ | 8-динамик RR+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-A+ | 6-динамики L- | 9-динамики R- |
|  | 4-BAT+ | 7-динамик LR+ | 10-динамик RF+ |

PIONEER DEQ-9200

|  | 1-GND | 3-ANT REMOTE |
| --- | --- | --- |
|  | 2-A+ | 4-подсветка |

PIONEER

|  | 1-BAT+ | 3-ANT REMOTE | 9-динамик L+ | 11-ANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-A+ | 7-динамик R+ | 10-GND динамиков | 12-ANT GND |

RENAULT R5, R19, R21, ESPACE, TWINGO

|  | 1-A+ | 9-динамик RR+ | 14-динамик LF- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-GND | 10-динамик RR- | 15-динамик LR+ |
|  | 3-BAT+ | 11-динамик RF+ | 16-динамик LR- |
|  | 4-подсветка | 12-динамик RF- | - |
|  | 5-упр.ант | 13-динамик LF+ | - |

ROADSTAR

|  | 1-GND | 11-подсветка |
| --- | --- | --- |
|  | 2-A+ | 12-BAT+ |
|  | 3-упр.ант | 16-динамик RF+ |
|  | 7-динамик LF+ | 17-динамики R- |
|  | 8-динамики L- | 18-динамик RR+ |
|  | 9-динамик LR+ | A-ANT |
|  | 10-TEL MUTE | B-ANT GND |

ROADSTAR RS-110000HQL

|  | 1-ANTEN | 8-динамик RR+ | 13-динамик LF+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4-лин. вход L | 9-динамик RR,LR- | 14-GND |
|  | 5-лин. вход R | 10-динамик LR+ | 15-упр.ант |
|  | 6-BAT+ | 11-динамик RF+ | 16-GND |
|  | 7-A+ | 12-динамик RF,LF- | 20-GND ANTEN |

SKODA VERONA

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
|  | 4-BAT+ | 1-динамик RF- |
|  | 5-упр.ант | 2-динамик LR- |
|  | 6-подсветка | 3-динамик RF+ |
|  | 7-A+ | 4-динамик LR+ |
|  | 8-GND | 5-динамик LF+ |
|  | C | 6-динамик RR+ |
|  | 1-10 ---- | 7-динамик LF- |
|  | - | 8-динамик RR- |

SONY XR-7300, XR-7200, XR-7201, XR-7202, XR-7400

|  | 1-ANT | 12-CD DATA OUT | 26-динамик LF+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3-ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД LR | 13-CD CLOCK IN | 27-динамик LR- |
|  | 4-GND ЛИНЕЙНЫХ ВЫХОДОВ | 14-CD DATA IN | 28-CD MUTE |
|  | 5-ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД RR | 16-A+ | 29-динамик RF+ |
|  | 6-CD IN LCH | 17-GND | 30-динамик RR- |
|  | 7-CD IN GND | 18-ANT GND | 31-ANT CONT |
|  | 8-CD IN RCH | 22-динамик LF- | 32-CD ACC CONT |
|  | 9-CD RESET | 23-динамик LR+ | 33-AMP CONT |
|  | 10-CD CLOCK OUT | 24-динамик RF- | 34-B UP |
|  | 11-CD DSPL SELECT | 25-динамик RR+ | - |

SONY CDX-R79VF

|  | 1-ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД LF | 7-ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД LR | 17-ANT REM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-GND ЛИН. ВЫХОДОВ FRONT | 8-GND ЛИНЕЙНЫХ ВЫХОДОВ REAR | 20-A+ |
|  | 3-ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД RF | 9-ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД RR | 21-ANT GND |
|  | 4-AUX L IN | 11-DK | 24-REM IN |
|  | 5-AUX IN GND | 13-ANT | 25-BAT+ |
|  | 6-AUX R IN | 16-REM OUT | 28-GND |

SONY XR-502

|  | 1-динамик LR+ | 10-динамик RF- | 19-CD DATA IN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-динамик LR- | 11-A+ | 20-PWR ANT |
|  | 3-динамик LF+ | 12-GND | 21-CD CLOCK IN |
|  | 4-динамик LF- | 13-CD DISP SEL | 22-CD RESET |
|  | 5-BAT+ | 14-CD IN L | 23-CD MUTE |
|  | 6-GND | 15-CD IN R | 24-CD ACC CONT |
|  | 7-динамик RR+ | 16-CD IN GND | 25-ANT GND |
|  | 8-динамик RR- | 17-CD DATA OUT | 26-ANT |
|  | 9-динамик RF+ | 18-CD CLOCK OUT | - |

SONY XR-7082

| 1-динамик LR+ | 7-динамик RR+ | 12-GND | 17-ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД L | 23-AUX INPUT GND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-динамик LR- | 8-динамик RR- | 13-DK OUT | 18-GND ЛИНЕЙНЫХ ВЫХОДОВ | 24-AUX INPUT RCH |
| 3-динамик LF+ | 9-динамик RF+ | 14-УПР.УСИЛИТ | 19-ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД R | 25-ANT GND |
| 4-динамик LF- | 10-динамик RF- | 15-REM-IN | 21-УПР.АНТ | 26-ANT |
| 5-BAT+ | 11-A+ | 16-REM-OUT | 22-AUX INPUT LCH | - |

SONY XR-3700RDS, XR-3750, XR-3690RDS, XR-6700RDS, XR-C700

|  | 1-динамик LF+ | 5-динамик RR+ | 9-упр.усилит | 13-A+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-динамик LF- | 6-динамик RR- | 10-TEL MUTE | 14-TST |
|  | 3-динамик LR+ | 7-динамик RF+ | 11-упр.ант | 15-GND |
|  | 4-динамик LR- | 8-динамик RF- | 12-подсветка | 16-BAT+ |

SONY XR-7042, XR-4403

|  | 1-GND | 5-динамик RF+ | 8-BAT+ | 12-динамик RR- | 15-динамик LR- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-упр.ант | 6-динамик LF+ | 9-A+ | 13-динамик RF- | - |
|  | 4-динамик RR+ | 7-динамик LR+ | 10-упр.усилит | 14-динамик LF- | - |

SONY CDX-5072

|  | 1-GND | 9-динамик LR- | 15-динамик RF- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-упр.ант | 10-BAT+ | 16-динамик RF+ |
|  | 5-динамик RR- | 11-A+ | 17-динамик LF+ |
|  | 6-динамик RR+ | 12-упр.усилит | 18-динамик LF- |
|  | 8-динамик LR+ | 13-TEL MUTE | - |

SONY MDX-U1RDS

|  | 1-упр.ант | 3-TEL MUTE | 5-A+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-GND | 4-упр.усилит | 6-BAT+ |

SONY XR-C210, XR-C214

|  | 1-GND | 10-BAT+ | 16-динамик RF- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5-динамик RR+ | 11-A+ | 17-динамик LF+ |
|  | 6-динамик RR- | 12-упр.ант | 18-динамик LF- |
|  | 8-динамик LR+ | 13-TEL MUTE | - |
|  | 9-динамик LR- | 15-динамик RF+ | - |

SONY XR-4252

|  | 1-динамик LR+ | 5-динамик LF+ | 9-упр.ант | 14-ANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-динамик LR- | 6-динамик LF- | 10-back up | 15-BAT+ |
|  | 3-динамик RR- | 7-динамик RF- | 11-GND | 16-back up |
|  | 4-динамик RR+ | 8-динамик RF+ | 13-GNDант | 17-GND |

SSANG-YONG MUSSO, KORANDO

|  | 1-A+ | 9-ДИНАМИК RR+ | 14-ДИНАМИК LF- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-GND | 10-ДИНАМИК RR- | 15-ДИНАМИК LR+ |
|  | 3-BAT+ | 11-ДИНАМИК RF+ | 16-ДИНАМИК LR- |
|  | 4-ПОДСВЕТКА | 12-ДИНАМИК RF- | - |
|  | 5-упр.ант | 13-ДИНАМИК LF+ | - |

SUBARU LEGACY, IMPREZA, VIVIO

|  | 1-A+ | 11-ДИНАМИК RF+ |
| --- | --- | --- |
|  | 2-GND | 12-ДИНАМИК RF- |
|  | 3-BAT+ | 13-ДИНАМИК LF+ |
|  | 4-ПОДСВЕТКА | 14-ДИНАМИК LF- |
|  | 5-упр.ант | 15-ДИНАМИК LR+ |
|  | 9-ДИНАМИК RR+ | 16-ДИНАМИК LR- |
|  | 10-ДИНАМИК RR- | - |

SUZUKI SWIFT

|  | 1-A+ | 12-ДИНАМИК RF- |
| --- | --- | --- |
|  | 3-BAT+ | 13-ДИНАМИК LF+ |
|  | 4-ПОДСВЕТКА | 14-ДИНАМИК LF- |
|  | 5-упр.ант | 15-ДИНАМИК LR+ |
|  | 9-ДИНАМИК RR+ | 16-ДИНАМИК LR- |
|  | 10-ДИНАМИК RR- | - |
|  | 11-ДИНАМИК RF+ | GND-ОБОД РАЗЬЕМА |

TOYOTA

|  | 1-A+ | 9-динамик RR+ | 14-динамик LF- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-GND | 10-динамик RR- | 15-динамик LR+ |
|  | 3-BAT+ | 11-динамик RF+ | 16-динамик LR- |
|  | 4-подсветка | 12-динамик RF- | - |
|  | 5-упр.ант | 13-динамик LF+ | - |

TOYOTA 18302 made in philipines

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| 1-Динамик R+ | 1-Динамик FR+ | 1-Динамик RR+ |
| 2-Динамик L+ | 2-Динамик FL+ | 2-Динамик RL+ |
| 3-Общий (GND) | 3-ACC +B | 3-Динамик RR- |
| 4-MUTE | 4-BU +B | 4-Tel-Mute |
| 5-BU +B | 5-Динамик FR- | 5-NC |
| 6-Динамик R- | 6-Динамик FL- | 6-Динамик RL- |
| 7-Динамик L- | 7-Общий (GND) | 7- |
| 8-Общий (GND) | 8-Питание ант +B | 8- |
| 9- TX - | 9-AMP+ | 9- |
| 10-TX + | 10-iLL +B | 10- |
| 11-NC | 11- | 11- |
| 12-ACC +B | 12- | 12- |

TOYOTA 57101

| B | A |
| --- | --- |
| 1-Динамик FR+ | 1-Динамик RR+ |
| 2-Динамик FL+ | 2-Динамик RL+ |
| 3-ACC +B | 3-Динамик RR- |
| 4-BU +B | 4-Tel-Mute |
| 5-Динамик FR- | 5-NC |
| 6-Динамик FL- | 6-Динамик RL- |
| 7-Общий (GND) | 7- |
| 8-Питание ант +B | 8- |
| 9-AMP+ | 9- |
| 10-iLL +B | 10- |

UNIVERSUM CR 439X

|  | 4-лин. вход L | 8-динамик RR+ | 12-динамик RF,LF- | 16-GND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5-лин. вход R | 9-динамик RR,LR- | 13-динамик LF+ | 17-GND |
|  | 6-BAT+ | 10-динамик LR+ | 14-GND | - |
|  | 7-A+ | 11-динамик RF+ | 15-упр.ант | - |

VW SHARAN, FORD GALAXY, SEAT ALHAMBRA

|  | 1-A+ | 9-ДИНАМИК RR+ | 14-ДИНАМИК LF- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-GND | 10-ДИНАМИК RR- | 15-ДИНАМИК LR+ |
|  | 3-BAT+ | 11-ДИНАМИК RF+ | 16-ДИНАМИК LR- |
|  | 4-ПОДСВЕТКА | 12-ДИНАМИК RF- | - |
|  | 5-упр.ант | 13-ДИНАМИК LF+ | - |

VW BETA V

|  | A | C |
| --- | --- | --- |
|  | 1-GALA | 7-TEL+ |
|  | 2-TEL MUTE | 11-REM-C |
|  | 3-V.BUS | 12-TEL- |
|  | 4-BAT+ | 13-DATA IN |
|  | 5-+12V | 14-DATA OUT |
|  | 6-подсветка | 15-CLOCK |
|  | 7-A+ | 16-UB+ |
|  | 8-GND | - |
|  | B | 18-COM (GND) |
|  | 3-динамик RF+ | 19-AF-L |
|  | 4-динамик RF- | 20-AF-R |
|  | 5-динамик LF+ | - |
|  | 6-динамик LF- | - |

VOLVO 850, 960, S70, V70, S40, V40

|  | 1-A+ | 11-динамик RF+ |
| --- | --- | --- |
|  | 2-GND | 12-ДИНАМИК RF- |
|  | 3-BAT+ | 13-ДИНАМИК LF+ |
|  | 4-ПОДСВЕТКА | 14-ДИНАМИК LF- |
|  | 5-упр.ант | 15-ДИНАМИК LR+ |
|  | 9-ДИНАМИК RR+ | 16-ДИНАМИК LR- |
|  | 10-ДИНАМИК RR- | - |

VOLVO CR-603, CR-606

|  | 1-ДИНАМИК R+ | 8-ДИНАМИК L+ |
| --- | --- | --- |
|  | 2-ДИНАМИК R- | 9-ДИНАМИК L- |
|  | 5-GND | 13-A+ |
|  | 6-упр.ант | - |

YAMAHA YM1050EQ

|  | 1-ANT+ | 9-ДИН. LR- и LF- | 16-GND |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-LIN - L+ | 10-ДИНАМИК LF+ | 18-LIN - R- |
|  | 3-LIN - R+ | 11-ДИНАМИК RR+ | 19-LIN - L- |
|  | 5-A+ | 12-ДИН. RR- и RF- | 20-BAT+ |
|  | 7-ДИНАМИК LR+ | 14-ДИНАМИК RF+ | - |

YAMAHA YM9600

|  | 1-ANT | 13-ДИНАМИК RR+ (R+ HI) |
| --- | --- | --- |
|  | 3-ДИНАМИК LR+ (L+ HI) | 14-ДИНАМИК RR- И RF+ |
|  | 4-ДИНАМИК LR- И LF+ | 15-ДИНАМИК RF- (R- HI) |
|  | 5-ДИНАМИК LF- (L- HI) | 19-A+ |
|  | 9-упр.ант | 20-GND |
|  | 10-BAT+ | - |
|  | 11-ANT GND | A - ANT GND |